Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Transport montaż, demontaż po okresie użytkowania mobilnego lodowiska o podstawowym wymiarze 20m x 30m (600m2 zmrożonej tafli) zgodnie z załącznikiem nr 1 – (Mapka poglądowa), którego płyta lodowiska musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie z lodowiska przy temperaturze powietrza do +10°C.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Zobowiązania Zamawiającego:

- Zamawiający udostępnia przyłącze elektryczne o mocy 80 kW i zabezpieczenie 125 A oraz dostęp do wody. Zamawiający zapewnia podłączenie elektryczne do agregatu chłodniczego oraz pokrywa koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz dostarczeniem wody na potrzeby eksploatacji lodowiska.

- Udostępnienie podłoża celem wypoziomowania pod lodowiskiem.

- Zamawiający nie zapewnia ochrony obiektu w trakcie montażu, eksploatacji oraz demontażu. Teren raciborskiego rynku jest objęty monitoringiem miejskim.

  - Zobowiązania Dostawcy:

- Dostawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia (dostawa, montaż, obsługa, demontaż lodowiska) w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2023 r. z możliwością przedłużenia terminu. Gotowość lodowiska do odbioru przez Zamawiającego - 26 listopada 2022 r.

- Demontaż lodowiska nastąpi w okresie 14 dni od zakończenia umowy.

- Dostawa i montaż lodowiska nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 25 listopada 2022 r. Lodowisko zostanie dostarczone i zmontowane na terenie raciborskiego rynku.

- Dostawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do dostawy, posadowienia i montażu kompaktowego agregatu chłodniczego o mocy wystarczającej dla mrożenia lodowiska o powierzchni 600m2, spełniającego poniższe wymagania:

- kompaktowy agregat chłodniczy umożliwiający chłodzenie tafli  w temperaturze powietrza zewnętrznego do +10°C.

- agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowiska,

- głośność pracy agregatu chłodniczego nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – nie dotyczy fazy rozruchu. Dodatkowo agregat chłodniczy winien być otoczony estetycznym materiałem/tworzywem dźwiękochłonnym.

- agregat chłodniczy musi posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinien spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych w tym norm i przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska.

- Dla potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych agregatu Dostawca musi dostarczyć kartę techniczną agregatu.

- Dostawę glikolu do napełnienia instalacji w ilości niezbędnej do jej prawidłowej pracy. Dostawca zapewni w okresie dzierżawy glikol w niezbędnej ilości do uzupełnienia w przypadku wystąpienia wycieków.

- Wykonanie poziomowania terenu na Rynku w Raciborzu wg poniższych założeń:

- z materiałów łatwo usuwalnych, umożliwiających powrót płyty rynku do poprzedniego stanu w przeciągu 7 dni od dnia rozmrożenia płyty lodowiska,

- poziomowanie terenu nie może wykraczać poza bandy lodowiska więcej niż 50cm, przy czym powierzchnia ta musi być równa/pozioma i umożliwiać bezpieczne stanie osobom towarzyszącym łyżwiarzom, pionowe i poziome powierzchnie powinny być pokryte estetyczną osłoną.

- od strony kolektorów mrożących Zamawiający dopuszcza 1,5m przy czym Dostawca winien wykonać estetyczną osłonę zabezpieczającą kolektor przed uszkodzeniem.

- Dostawa systemu ziębniczego lodowiska.

- Dostawa i montaż band lodowiska o wysokości min. 1,2m i długości niezbędnej do pełnego obwodowego zabezpieczenia płyty lodowiska:

- bandy muszą być wyposażone w dwie bramki wejściową/wyjściową oraz bramę wjazdową dla maszyny do pielęgnacji lodu o szerokości min. 3 m,

- posiadające stojaki niewymagające stałego kotwienia do podłoża,

- konstrukcja band musi być wykonana z aluminium/stali, wnętrze wypełnione bezbarwnym, transparentnym poliwęglanem lub szkłem hartowanym o grubości min. 6mm.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naklejenia grafik na bandach lodowiska.

- Dostawa i montaż oświetlenia lodowiska wg poniższych założeń:

- girlanda świetlna oparta o energooszczędne żarówki LED barwy ciepłej na łańcuchu choinkowym po obwodzie lodowiska.

- girlandy świetlne nad lodowiskiem długości min. 35m o rozstawie opraw min. 75cm oparte o żarówki LED o barwie ciepłej. 21 szt. w odstępie co 1m na długości krótszego boku.

W obu przypadkach włącznik oświetlenia winien znajdować się w pomieszczeniu kas. Instalacja oświetleniowa ma umożliwiać sterowanie natężeniem oraz kolorystyką oświetlenia.

- Dostawa i montaż nagłośnienia lodowiska składającego się ze wzmacniacza, min. 4 głośników o pojedynczej mocy 100W z wykupionym prawem do rozpowszechniania muzyki ZAiKS lub innej ogólnopolskiej organizacji uprawnionej do pobierania opłat za odtwarzanie utworów muzycznych, min. 1 mikrofonu bezprzewodowego wraz z 2 kompletami baterii, odtwarzacza muzyki.

- Dostawa nowych/o niskim stopniu zużycia wykładzin gumowych w najbliższym otoczeniu lodowiska – min. 100m2, o wymiarach dostosowanych do bezpiecznej komunikacji.

- Dostawa min. 140 par łyżew nowych/używanych (o niskim stopniu zużycia) przeznaczonych do wypożyczalni w pełnej rozmiarówce zgodnie z poniższą numeracją (niedopuszczalne są łyżwy regulowane):

| ROZMIAR | FIGUROWE | HOKEJOWE |
| --- | --- | --- |
| 28 | 2 |  |
| 29 | 2 |  |
| 30 | 3 |  |
| 31 | 3 |  |
| 32 | 3 |  |
| 33 | 3 |  |
| 34 | 4 | 4 |
| 35 | 5 | 5 |
| 36 | 6 | 6 |
| 37 | 6 | 6 |
| 38 | 7 | 7 |
| 39 | 4 | 4 |
| 40 | 6 | 7 |
| 41 | 6 | 7 |
| 42 | 2 | 8 |
| 43 |  | 8 |
| 44 |  | 6 |
| 45 |  | 5 |
| 46 |  | 3 |
| 47 |  | 2 |
| RAZEM | 62 par | 78 par |

Łyżwy z numeracją oznaczoną z tyłu buta, z wkładką wewnętrzną zdejmowalną z

gąbki nadającej się do prania, but z szybkimi zapięciami – klamry.

- Dostawa min. 50 kasków w pełnej rozmiarówce (z przewagą 2/3 kasków dziecięcych).

- Dostawa 4 kamizelek z napisem „Obsługa lodowiska”.

- Dostawa 3 kontenerów w jednolitej barwie wraz z wykonaniem grafik informacyjnych na ścianach zewnętrznych (regulamin, cennik, informacja o pandemii – ograniczeniach na życzenie Zamawiającego) wg następujących wytycznych:

- półotwartego kontenera socjalnego 6m x 2,5m na przebieralnię wyposażonego w:

- ławki w ilości 4 szt.,

- szafki zamykane na zamek monetowy (monety 1 lub 2 zł) w ilości min. 18 szt. wraz z dwoma kompletami kluczy,

- cała powierzchnia ścian zewnętrznych kontenera winna zostać pokryta z trzech stron grafiką dostarczoną przez Zamawiającego.

- ocieplonego kontenera socjalnego 6m x 2,5m przeznaczonego na kasę, suszarnię do łyżew wyposażonego w:

- grzejnik,

- stolik o wymiarach 160 cm x 80 cm i 2 krzesła,

- szafkę stojącą (niską),

- suszarkę na łyżwy na min. 30 par,

- regały na łyżwy, półki wyposażone w powierzchnię umożliwiającą stabilne układanie łyżew,

- wieszak na ubrania,

- ostrzałkę do łyżew wraz z dodatkowym kamieniem,

- cała powierzchnia ścian zewnętrznych kontenera winna zostać pokryta z dwóch stron grafiką dostarczoną przez Zamawiającego.

- w min. 2 oknach (kasowym, przyjmowania i wydawania łyżew) przysłonę z pleksji ograniczającą możliwość zarażenia SARS-COV-2.

- ogrzewanego kontenera garażowego na rolbę. Cała powierzchnia ścian zewnętrznych kontenera winna zostać pokryta z trzech stron grafiką dostarczoną przez Zamawiającego.

- Dostawa ławek zewnętrznych w ilości 8 szt.

- Dostawa środków dezynfekujących przeciwko Pandemii SARS-COV-2 w postaci:

- rękawiczek jednorazowych lateksowych w rozmiarze L w ilości – 400 szt.,

- rękawiczek jednorazowych lateksowych w rozmiarze M w ilości – 400 szt.,

- płynu do dezynfekcji rąk w ilości – 30l.

- Dostawa chodzików do nauki jazdy na łyżwach – 10 szt. (5 szt. stojących z wyjątkiem pingwinów, 5 szt. z siedziskiem – np. delfiny).

- Dostawa maszyny do pielęgnacji lodu (rolby) zgodnie z poniższymi parametrami:

- samojezdna maszyna do konserwacji lodu dostosowana do utrzymania lodowiska o powierzchni 600m2

- napęd na 4 koła, opony powinny zapewniać bezproblemową jazdę po tafli lodu w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych jak również dojazd na taflę i powrót na miejsce spoczynku urządzenia (opony kolcowane),

- powinna być napędzane paliwem płynnym typu olej napędowy lub etylina. urządzenie nie może być starsze niż 6 lat licząc od daty produkcji do terminu rozpoczęcia świadczenia usługi.

- ciężar urządzenia nie może powodować uszkodzenia nawierzchni lodowiska oraz jego warstwy wyrównującej, nie powinno być cięższe niż 2000 kg.

- urządzenie powinno posiadać zbiornik na śnieg minimum 1,3 m3 opróżniany hydraulicznie oraz zbiornik na wodę minimum 300l. Rolba winna posiadać własne oświetlenie oraz instrukcje użytkowania.

- szerokość robocza urządzenia minimum 1600mm. Urządzenie powinno posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagane przepisami prawa normy w zakresie bezpieczeństwa.

- głośność pracy rolby nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tabela nr 1 pkt 3.

- wykonanie wszelkich prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem maszyny oraz przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania urządzenia

- wywóz na żądanie zamawiającego w przeciągu 48 godz. zebranego przez rolbę urobku z miejsca jego składowania do miejsca jego utylizacji – 3 razy w trakcie trwania umowy.

- Wytworzenie warstwy lodu min. 4cm nad system instalacji.

- Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia min. 4 pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi lodowiska, nadzoru nad pracą agregatu chłodniczego i eksploatacji maszyny do konserwacji lodu „rolby” i pozostałych urządzeń.

- Opracowanie i wywieszenie w widocznym miejscu Regulaminu - instrukcji dla korzystających z lodowiska, cennika (wg cen określonych przez Zamawiającego).

- Dostawca powinien posiadać przez cały okres, o którym mowa w ust. 1 ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków opiewających na kwotę co najmniej 100.000 PLN, w zakresie prowadzonej działalności.

- Dostawca zabezpieczy serwis techniczny, który w razie awarii lodowiska będzie dostępny dla Zamawiającego na każde jego wezwanie w ciągu 8h.

- Mapka poglądowa