Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem   zamówienia   jest   dzierżawa   15  sztuk drukarek sieciowych (format A4),

4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (format A4), 1  sztuki urządzenia  wielofunkcyjnego    (format A3), 10 sztuk kserokopiarek, w tym:

- Dzierżawa drukarek sieciowych  ( format A4 )  -  15 szt.

Drukarki sieciowe muszą spełniać następujące wymagania:

- technologia druku - laserowa monochromatyczna

- rozdzielczość druku - min. 1200x1200 dpi

- format wydruku – A4

- Obsługiwane rozmiary nośników: Koperta C6, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, A4, A5, Zwrotka (161x101 gramatura min. 170 g/m2)

- Druk dwustronny automatyczny

- Miesięczne obciążenie min. 80000 stron

- Czas wydruku pierwszej strony max. 6,5 s

- Szybkość druku (A4) min. 38 stron/min.

- Szybkość druku dwustronnego min. 18 stron/min.

- Podajnik ręczny (uniwersalny) min. 50 arkuszy

- Szuflada (taca wejściowa) min. 250 arkuszy ( min. 90 g/m2)

- Szybkość procesora min. 460 MHz

- Pamięć min. 512 MB

- Interfejsy: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0

- Obsługiwane języki: PCL6, PCL 5e, PostScript

- Menu wyświetlacza w języku polskim

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP oraz (x64), Windows Vista oraz (x64), Windows 7 oraz (x64), Windows 8.1 oraz (x64), Serwer 2008 oraz (x64), Serwer 2008 R2

- Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych ( format A4 ) – 4 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać następujące wymagania:

- Funkcje: Drukowanie monochromatyczne , Kopiowanie monochromatyczne, Skanowanie w kolorze do folderów sieciowych

- Rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi

- Rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi

- Formaty skanowanych plików: TIFF, PDF, JPG

- Format wydruku A4

- Obsługiwane rozmiary nośników: Koperta C6, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, A4, A5, Zwrotka (161x101 mm gramatura min. 170 g/m2)

- Druk dwustronny, skan dwustronny (z podajnika) - automatyczny

- Miesięczne obciążenie min. 80000 stron

- Czas wydruku pierwszej strony max. 6,5 s

- Szybkość druku (A4) min. 38 stron/min.

- Szybkość druku dwustronnego min. 18 stron/min.

- Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) min. 18 stron/min.

- Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor) min. 8 stron/min.

- Podajnik ręczny (uniwersalny) min. 50 arkuszy

- Szybkość kopiowania (A4) min. 38 stron/min.

- Szybkość kopiowania dwustronnego (A4) min. 18 stron/min.

- Szuflada (taca wejściowa) min. 250 arkuszy ( min. 90 g/m2)

- Zoom min. 50 -200%

- Szybkość procesora min. 460 MHz

- Pamięć min. 640 MB

- Interfejsy: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0

- Obsługiwane języki PCL6, PCL 5e, PostScript

- Menu wyświetlacza: W języku polskim, ekran dotykowy

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP oraz (x64), Windows Vista oraz (x64), Windows 7 oraz (x64), Windows 8.1 oraz (x64), Serwer 2008 oraz (x64), Serwer 2008 R2

- Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego  (format  A3 ) – 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać następujące wymagania:

- Wymagane funkcje: Drukowanie monochromatyczne, Kopiowanie monochromatyczne, Skanowanie w kolorze do folderów sieciowych,

- Rozdzielczość druku min. 600x600 dpi

- Rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi

- Formaty skanowanych plików: TIFF, PDF, JPG

- Format wydruku A3

- Obsługiwane rozmiary nośników Koperta C6, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, A3, A4, A5, Zwrotka (161x101 mm gramatura min. 170 g/m2)

- Druk dwustronny, skan dwustronny (z podajnika) – automatyczny

- Czas wydruku pierwszej strony max. 6.5 s

- Szybkość druku (A4) min. 20 stron/min.

- Szybkość druku (A3) min. 11 stron/min.

- Podajnik ręczny (uniwersalny) min. 50 arkuszy

- Szuflada (taca wejściowa) min. 350 arkuszy ( min. 90 g/m2)

- Zoom min. 50 -400%

- Interfejsy: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)

- Obsługiwane języki: PCL6, PostScript

- Menu wyświetlacza w języku polskim, ekran dotykowy

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP oraz (x64), Windows Vista oraz (x64), Windows 7 oraz (x64) Windows 8.1 oraz (x64), Serwer 2008 oraz (x64), Serwer 2008 R2

- Dzierżawa kserokopiarki, która będzie zlokalizowana w Urzędzie Miasta Racibórz   przy   ulicy   Stefana   Batorego   6   tj.  w  Wydziale   Organizacyjnym

(pokój 121).

Kserokopiarka musi spełniać następujące wymagania:

- prędkość co najmniej 85 kopii jednostronnych A4/ 1 minuta

- rozdzielczość kopiowania min. 600x600dpi

- rozdzielczość drukowania min. 1200x1200dpi

- urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 2007r.

- musi obsługiwać format papieru od A5 do A3, o gramaturze do 200g/m2 zarówno z kaset jak i dodatkowego banku papieru

- pamięć min.1024MB

- całościowa pojemność papieru min. 8000 kartek

- musi posiadać kontroler drukarki

- musi posiadać moduł drukarki i kartę sieciową , sterowniki dla Windows XP, Windows 7, 8, vista

- automatyczny podajnik dokumentów, automatyczne wykonywanie kopii dwustronnych, zoom 25 – 400% co 1%, funkcja przyciemniania wykonywanej kopii , finiszer z zszywaczem wielopozycyjnym, wykonywanie kopii formatu A3, A4, A5

- opcjonalny twardy dysk min 80GB

- automatyczny dobór papieru/ skali odwzorowania, wybór rodzaju papieru

- otrzymywane kopie nie mogą posiadać żadnych zabrudzeń

- menu w języku polskim , instrukcja obsługi w języku polskim

- zarządzanie kodami dostępu

- Dzierżawa 5 sztuk kserokopiarek, które będą zlokalizowane w Urzędzie Miasta Racibórz przy ulicy Stefana Batorego 6 tj.

- w Wydziale Spraw Obywatelskich (pokój7),

- w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 220),

- w Referacie Zamówień Publicznych (pokój 310),

- w Komendzie Straży Miejskiej

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Wileńskiej 7.

Kserokopiarki muszą spełniać następujące wymagania:

- prędkość co najmniej 45 kartek jednostronnych A4/ 1 minuta

- prędkość co najmniej 20 kartek jednostronnych A3/ 1 minuta

- rozdzielczość kserowania min. 600x600dpi

- rozdzielczość drukowania min. 1200x1200dpi

- urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 2009r.

- pamięć min.384MB

- musi posiadać kontroler drukarki

- musi posiadać moduł drukarki i kartę sieciową , sterowniki dla Windows XP, Windows 7, 8, vista

- automatyczny podajnik dokumentów, automatyczne wykonywanie kopii dwustronnych, zoom 25 – 400% co 1%, funkcja przyciemniania wykonywanej kopii , finiszer z zszywaczem wielopozycyjnym, wykonywanie kopii formatu A3, A4, A5

- czas otrzymania pierwszej strony : max. 5 sekundy

- opcjonalny twardy dysk min 40GB

- automatyczny dobór papieru/ skali odwzorowania, wybór rodzaju papieru

- otrzymywane kopie nie mogą posiadać żadnych zabrudzeń

- menu w języku polskim , instrukcja obsługi w języku polskim

- zarządzanie kodami dostępu

- Dzierżawa 3 sztuk kserokopiarek, które będą zlokalizowane w Urzędzie Miasta Racibórz przy ulicy Stefana Batorego 6 tj.

- w Wydziale Organizacyjnym (pokój 121)

- w Wydziale Komunalnym (pokój 4),

- w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu  (pokój 303)

Kserokopiarki muszą spełniać następujące wymagania:

- wykonywanie kolorowych kopii

- prędkość co najmniej 40 kopii kolorowych jednostronnych  formatu A4/ 1 minuta

- prędkość co najmniej 19 kopii kolorowych jednostronnych formatu A3/ 1 minuta

- rozdzielczość kserowania min. 600x600dpi

- rozdzielczość drukowania min. 1200x1200dpi

- urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 2007r.

- pamięć min.1024MB

- musi posiadać kontroler drukarki

- musi posiadać moduł drukarki i kartę sieciową , sterowniki dla Windows XP, Windows 7, 8, vista

- skanowanie do : e-mail, FTP, SMB, HDD, skrzynki użytkownika

- automatyczny podajnik dokumentów, automatyczne wykonywanie kopii dwustronnych, zoom 25 – 400% co 1%, funkcja przyciemniania wykonywanej kopii , finiszer z zszywaczem wielopozycyjnym, wykonywanie kopii formatu A3, A4, A5

- czas otrzymania pierwszej strony w kolorze : max. 7 sekund

- czas otrzymania pierwszej strony czarno-białej : max. 5 sekundy

- opcjonalny twardy dysk min 80GB

- automatyczny dobór papieru/ skali odwzorowania, wybór rodzaju papieru

- otrzymywane kopie nie mogą posiadać żadnych zabrudzeń

- menu w języku polskim , instrukcja obsługi w języku polskim

- zarządzanie kodami dostępu

- Bezpłatna dzierżawa 1 sztuki kserokopiarki na monety dla petentów, która zlokalizowana będzie na parterze budynku Urzędu Miasta Racibórz.

Koszty / zyski  związane z eksploatacją urządzenia ponosi Wykonawca. Poza tym Wykonawca zapewni prawidłową pracę urządzenia oraz pełną i bezpłatną obsługę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w kserokopiarce powstałe w wyniku awarii instalacji wodociągowej , elektrycznej, itp. lub innych zdarzeń takich jak: zniszczenia, dewastacje lub włamania do kserokopiarki. W takich przypadkach skutki i szkody Wykonawca usuwa we własnym zakresie i na własny koszt.

Datę produkcji kserokopiarek wraz z podzespołami należy udokumentować.

Oprogramowanie do raportów eksploatacyjnych z urządzeń:

- monitoring stanu urządzeń oraz poziomu materiałów eksploatacyjnych,

- powiadamianie o błędach pracy urządzeń,

- możliwość wglądu w wykaz komunikatów dla wszystkich maszyn oraz historię komunikatów, oddzielnie dla każdego urządzenia,

- automatyczne generowanie zgłoszeń na podstawie powiadomień wysyłanych przez urządzenia,

- zliczanie wydruków,

- raporty miesięczne z eksploatacji

- możliwość zdefiniowania kosztów wydruku dla każdego urządzenia lub serii urządzeń,

- możliwość rejestrowania informacji o zadaniach przechodzących przez lokalne kolejki wydruku, w tym nazwy użytkownika, nazwy dokumentu, nazwy komputera, daty wysłania zadania do wydruku

- definiowanie zakresów w jakich dane mają być pobierane z urządzeń,

- przechowywanie danych z ostatniego okresu rozliczeniowego,

- zapisywanie raportów do pliku na dysku lokalnym lub wysyłanie na podany adres e-mail,

- scentralizowana obsługa urządzeń (jeden panel dla wszystkich urządzeń),

- automatyczne wyszukiwanie nowych urządzeń drukujących,

- możliwość prowadzenia rejestru serwisowego,

- automatyczne kopie danych

Serwis: w terminie do 24 godzin od zgłoszenia ( pełen zakres napraw wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, tonerem oraz odbiorem zużytego toneru w pojemnikach - bezpłatnie dostarczanych dla Zamawiającego ).

Wykonawca będzie dokonywał wszelkich napraw bezpłatnie. Raz na kwartał przeprowadzi również bezpłatną konserwację urządzeń polegająca m.in. na:

- sprawdzeniu i ewentualnym wyczyszczeniu elementów zabierających i prowadzących papier,

- nasmarowaniu przekładni (w przypadku zgłaszania pisków)

- wyczyszczeniu komory tonera (zwłaszcza po rozszczelnieniu kartridża)

Zamawiający ma obowiązek zapewnić zapasowy toner w ilości gwarantującej nieprzerwaną pracę na urządzeniach.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych powstałe podczas eksploatacji w tym dotyczące: bębna światłoczułego, bębna utrwalacza, elektroniki.

Miesięczne raporty z ilości wykonywanych kopii na dzierżawionych urządzeniach będzie generowany automatycznie z poziomu programu dostarczonego bezpłatnie przez Wykonawcę (specyfikacja powyżej).

Szacunkowa ilość wykonywanych kopii:

czarno – białych: 2 800 000 sztuk,    kolorowych: 100 000 sztuk.

Gwarantowana ilość kopii: 80% wartości szacunkowej.