Załącznik nr …. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - Infrastruktura UM R-rz poza centrum miasta

I.  ZAKRES PRAC

Zadanie pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego  oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” .

obejmuje wymianę i uzupełnienia  infrastruktury oświetleniowej  a także dodatkowe prace na istniejącej  infrastrukturze oświetleniowej Miasta Racibórz, na niżej wymienionych ulicach.

OCICE

1. Ul. Koszalińska

- wymiana 23 szt. opraw ulicznych. Zdemontowane oprawy złożyć na magazyn na ul. Adamczyka 10.

2. ul. Szczecińska

- Wymiana 29 szt. opraw stylowych

- Wyniesienie szafki oświetleniowej poza obręb rozdzielni.

Kształt opraw jak na poniższym rysunku (oprawy maksymalnie  zbliżone kształtem do nowych opraw przy zejściu ze skweru Pieczki na ul. Szewską).

A = ~600 mm

B= ~600 mm

3. ul. Osiedleńcza

- Wymiana 7 szt. opraw ulicznych, 1 szt. wysięgnika i 6 szt. słupów oświetleniowych.

4. Ul. Francuska

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych, 1 szt. wysięgnika i 2 szt. słupów oświetleniowych.

5. ul. Górna

- Wymiana 6szt. opraw ulicznych.

- Demontaż dwóch nieczynnych słupów wraz z fundamentami i zdanie ich na magazyn na ul. Adamczyka

Nieczynne słupy oświetleniowe o ID 226 i 227 zdemontować łącznie z fundamentami i zdać na        magazyn na ul. Adamczyka 10. Kabel zasilający rozłączyć, oznaczyć i zabezpieczyć.

6. ul. Dolna

- Wymiana 12 szt. opraw ulicznych oraz 12 szt. wysięgników.

7. Ul. Nowy Zamek

- wymiana 8 szt. opraw ulicznych.

8. ul. Litewska

- Wymiana 5 szt. opraw ulicznych.

9. ul. Włoska

- Wymiana 5 szt. opraw ulicznych.

10. Ul. Wesoła + Wesoła boczna

- Wymiana 6 szt. (2+4) opraw ulicznych i 2 szt. wysięgników.

11. ul. Tuwima

- Wymiana 1 szt. oprawy ulicznej oraz 1 szt. wysięgnika

12. ul. Gadego

- wymiana 9 szt. opraw stylowych.

Kształt opraw zbliżony do obecnie istniejących. Taki sam jak przed USC na ul. Wileńskiej.

13  Aleja Ojca Lepicha

- Wymiana 5 szt. opraw stylowych i 2 szt. opraw ulicznych oraz 2 szt. wysięgników (ID 272 i 273)

Oprawy stylowe tego samego typu jak na ul. Szczecińskiej.

NOWE ZAGRODY, SUDÓŁ, BRZEZIE

15. ul. Dąbrowszczaków (obecnie  1 Maja)

- Wymiana 6 szt. opraw ulicznych oraz 6 szt. wysięgników.

16. ul. Stalowa

- Wymiana 9 szt. opraw ulicznych oraz 9 szt. wysięgników.

17. Ul. Miechowska

- Wymiana 8 szt. opraw ulicznych oraz 8 szt. wysięgników.

18. ul. Gwiaździsta

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych.

19. ul. Prusa

- Wymiana 6 szt. opraw ulicznych.

20. Ul. Słoneczna

- Wymiana 1 szt. oprawy ulicznej oraz 1 szt. wysięgnika

21. ul. Księżycowa

- Wymiana 6 szt. opraw ulicznych oraz 6 szt. wysięgników.

22. ul. Społeczna

- Wymiana 4 szt. opraw ulicznych.

23. Ul. Żwirki i Wigury

- Wymiana 2 szt. opraw ulicznych oraz 2 szt. wysięgników.

24. ul. Spokojna - Sudół

- Wymiana 8 szt. opraw ulicznych oraz 8 szt. wysięgników.

25. ul. Pawła – Studzienna

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych oraz 3 szt. wysięgników.

26. ul. Strażacka - Brzezie

- Wymiana 7 szt. opraw ulicznych oraz 7 szt. wysięgników.

27.   ul. Wiśniowe - Brzezie

- Wymiana 7 szt. opraw ulicznych oraz 7 szt. wysięgników.

28. ul. Wysoka - Brzezie

- Wymiana 1 szt. oprawy ulicznej oraz 1 szt. wysięgnika

OSTRÓG

29. Bulwary

- Wymiana 38 szt. opraw stylowych.

Kształt opraw zbliżony do obecnie istniejących na ul. Zamkowej (np. kształt jak obok USC na ul.        Wileńskiej). Oprawy     powinny posiadać klosz szczelny lub być bez klosza. Ze względu na trudności        w utrzymaniu czystości nie  dopuszcza się   zastosowania kloszów otwartych.

30. Łącznik pomiędzy ul. Kapuścika i Armii Krajowej Ul.

- wymiana 10 szt. opraw ulicznych.

31. ul. Brzozowa

- Wymiana 7 szt. opraw ulicznych oraz 5 szt. słupów oświetleniowych.

Typ słupów jak najbardziej zbliżony do słupów znajdujących się  na końcu ul. Brzozowej.

32. ul. Opolska

- Wymiana 6 szt. opraw ulicznych.

33. Ul. Huzarska

- Wymiana 23 szt. opraw ulicznych, 15 szt. wysięgników oraz 3 szt. słupów oświetleniowych.

34. ul. Cygarowa

- Wymiana 1 szt. oprawy ulicznej oraz 1 szt. wysięgnika

35. ul. Przejazdowa

- wymiana 5 szt. opraw ulicznych.

36. ul. Nad Koleją

- Wymiana 1 szt. oprawy ulicznej oraz 1 szt. wysięgnika

37.  ul. Królewska

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych,

38. Ul. Elżbiety

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych oraz 3 szt. słupów oświetleniowych,

39. ul. Grzonki

- Wymiana 8 szt. opraw ulicznych oraz 8 szt. wysięgników.

40. ul. Armii Krajowej

- Wymiana 4 szt. opraw stylowych.

Typ opraw jak na ul. Szczecińskiej.

41. ul. Książęca

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych,

42.   Ul. Głubczycka

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych oraz 3 szt. słupów oświetleniowych

MARKOWICE

43. Ul. Gliwicka

- Wymiana 23 szt. opraw ulicznych oraz 23 szt. wysięgników.

44. ul. Kombatantów

- Wymiana 10 szt. opraw ulicznych oraz 10 szt. wysięgników.

45. ul. Jordana

- Wymiana 2 szt. opraw ulicznych oraz 2 szt. wysięgników.

Dodatkowe uwagi.

1. Nowe słupy zamawiać malowane lub anodowane na kolor grafitowy RAL 7024 z  dodatkowym     zabezpieczeniem do wysokości 0,6 metra elastomerem poliuretanowym lub innym środkiem     odpornym nas działanie soli i amoniaku. Kolor dodatkowego zabezpieczenia w kolorze słupa.

2. Istniejące słupy metalowe podlegające malowaniu, również dodatkowo zabezpieczyć  jak w punkcie 2     do wysokości 0,6 metra w kolorze słupa.

3. Ze wszystkich słupów metalowych w modernizowanym rejonie zdjąć naklejone na nich ogłoszenia i     oczyścić je z resztek kleju.

4. Oprawy stylowe zamawiać w kolorze słupów na których będą montowane. 
5. Na wszystkie słupy wymieniane oraz na których wymieniono oprawy oświetleniowe nakleić naklejkę 
    (do odbioru w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta) z informacją o zakazie naklejania ogłoszeń.

6. Niezbędną przycinkę koron drzew wchodzących w strefę świecenia opraw  oświetleniowych     wykonać z naddatkiem ok. 1 metra, pod nadzorem pracownika Wydziału Komunalnego     Urzędu Miasta, w okresie poza lęgowym tj. od 16  października 2018  do  końca lutego 2019 r.

7. Dla wynoszonych poza obręb rozdzielni szafek oświetleniowych, należy przewidzieć zegar     astronomiczny umożliwiający łączność internetową ze stanowiskiem centralnego zarządzania.

Typ zegarów astronomicznych (np. midiBlue firmy Rabbit lub odpowiednik) jednolity dla całego     obszaru modernizacji oświetlenia, uzgodnić z pracownikiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

8. Dla słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pobliżu koron drzew zastosować długie         wysięgniki.

II.  WYMAGANIA

1. Szczegółowy opis i wymagania techniczne przedstawiono w załączonej dokumentacji        projektowej.

2.   W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie, okresowo n/w prace:

- pomiary przeciwporażeniowe i pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami  - 1 raz      w roku

- czyszczenie kloszy zainstalowanych opraw :
      * dla gwarancji 5-cio letniej – 1 raz -  w ostatnim roku gwarancji
      * dla dłuższych niż 5 lat okresów  gwarancji – 2 razy - w połowie okresu gwarancji i w           ostatnim roku gwarancji.

- malowanie skrzynek słupowych, wysięgników i słupów  - 1 raz w ostatnim roku gwarancji.

Zabiegi malowania i czyszczenia powinny być wcześniej zgłaszane Zamawiającemu a po      ich zakończeniu odebrane przez przedstawiciela Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

3. Zamawiający wymaga prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z       miejsca wytwarzania (demontażu) do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia       zdemontowanych opraw i słupów wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów       potwierdzających właściwe zagospodarowanie odpadów, za wyjątkiem tych       zdemontowanych opraw  i słupów dla których TAURON Dystrybucja S.A. lub Urząd          Miasta zadeklaruje chęć ich odzyskania. W przypadku odzysku, Wykonawca zapewnia           transport tych elementów do miejsca składowania na ul. Adamczyka 10 w Raciborzu..

III.  WYJAŚNIENIA

Z  uwagi na konieczność wykonania projektów, konieczne było zastosowanie sprzętu o określonych parametrach i oznaczonych modelem, znakiem wskazującym bezpośrednio lub pośrednio na producenta. Wszędzie tam gdzie są opisane symbolami, nazwami lub innymi cechami wskazującymi na konkrety sprzęt i jego producenta, dopuszcza sie zastosowanie sprzętu zamiennego - równoważnego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności sprzętu zamiennego w stosunku do wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Wykazanie równoważności musi mieć miejsce z chwilą składania ofert a wiec Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dla sprzętu - potwierdzenie w kartach katalogowych i pełnym raporcie z badań ENEC, oraz załączy wyliczenia fotometryczne potwierdzające uzyskanie oczekiwanych parametrów przy użyciu opraw o nie większej mocy niż zastosowane w projekcie zamawiającego.